BUSTAGO 캡스톤 프로젝트
하드웨어 구매 검토 보고서

설계도 검토 + 빠른 배송 기준 구매안 + 링크 모음

| 작성 목적 | 설계도 기준으로 현재 단계에 필요한 장비와 후속 확장 장비를 분리하고, 빠른 배송 우선 구매안을 제시하기 위함. |
| --- | --- |
| 핵심 결론 | 현재 1차 구축은 Chromium Kiosk 기반 현장 디스플레이라서 본체, 화면, 전원, 저장장치, 외함이 우선이다. 카메라는 Phase 2 확장 장비로 분리하는 편이 설계도와 더 정확히 맞는다. |
| 권장 구매 전략 | 본체와 화면은 쿠팡, 전원 어댑터와 카메라는 디바이스마트, 방수 외함은 11번가를 우선 검토한다. |
| 예산 감각 | 빠른 배송 기준 Phase 1 핵심 구매 소계는 약 345,070원이며, 카메라까지 포함하면 약 371,470원이다. 배송비는 판매처별 별도 반영 필요. |

1. 검토 기준과 설계도 해석

업로드된 「BUSTAGO 하드웨어 연동 설계서 v1.0」를 기준으로 검토했다. 이 문서는 1차 목표를 “Raspberry Pi 기반 현장 디스플레이에 Student PWA를 키오스크로 표시하는 것”으로 잡고 있고, 카메라와 YOLO 기반 인원 카운팅은 향후 확장 단계(Phase 2)로 분리한다.

| 설계 항목 | 문서 내용 | 해석 결과 |
| --- | --- | --- |
| 메인 보드 | Raspberry Pi 4 Model B 4GB | 현재 단계 요구사항에는 충분하며, 공식 전원 요구사항은 5V/3A다. |
| 디스플레이 | 7인치 800x480 DSI 또는 10인치 HDMI | 설계 정합성만 보면 7인치 DSI가 가장 깔끔하다. HDMI 대안은 추가 케이블과 전원 고려가 필요하다. |
| 카메라 | Pi Camera Module v2, 향후 YOLOv8 연동 | Phase 2 장비다. 1차 실설치에는 우선 구매 대상에서 제외해도 된다. |

2. 이전 추천안의 타당성 검증

2.1 정확했던 판단

Raspberry Pi 4 4GB 선택은 적절하다. 공식 사양상 Pi 4는 5V USB-C 전원과 최소 3A 공급을 요구하며, 설계도상 현재 역할은 키오스크 브라우저와 주기적 API 호출 중심이므로 성능이 과하지도 부족하지도 않다.

7인치 DSI 화면 선택은 설계 정합성이 높다. 설계도 BOM이 800x480 DSI를 기본안으로 쓰고 있고, 공식 7인치 터치스크린은 이 조건과 직접 맞물린다.

카메라 후보를 Pi Camera Module v2로 잡은 것은 맞다. Raspberry Pi 공식 libcamera 문서는 IMX219 기반 V2 카메라를 지원 대상으로 명시한다.

2.2 보완이 필요한 판단

카메라와 CSI 연장 케이블을 지금 바로 필수 구매로 묶은 것은 과했다. 설계도는 카메라 연동을 향후 확장으로 적고 있으므로, 1차 시범 운영 단계에서는 후순위로 분리하는 편이 맞다.

기존 25만 원/세트 예산은 현재 판매가 기준으로 현실성이 낮다. 본체와 화면만 합쳐도 29만 원대가 넘어간다.

야외 설치 리스크를 생각하면 방수박스만으로는 부족하다. 케이블 인입부 방수를 위한 케이블 글랜드와 열 축적을 줄이기 위한 설치 위치 검토가 같이 필요하다.

저장장치는 32GB A2 일반 카드보다 64GB 고내구성 카드가 더 적합하다. 설계도 자체가 SD카드 수명 이슈를 리스크로 적고 있어서다.

3. 최종 구매 권장안

아래 표는 “지금 빨리 설치해야 하는 1차 구축용 장비”와 “카메라 PoC를 시작할 때 추가할 2차 확장 장비”를 나눠서 정리한 것이다.

3.1 Phase 1 필수 구매안: 빠른 배송 우선

| # | 품목 | 권장 상품 | 판매처 | 관찰 가격/배송 | 구매 링크 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 메인 보드 | 라즈베리파이4B 4GB 모델 국내재고 당일발송 | 쿠팡 | 165,000원 / 모레(4/7) 도착 예정 | 바로가기 |
| 2 | 디스플레이 | [정품] 라즈베리파이 7인치 LCD 터치 스크린 | 쿠팡 | 132,000원 / 모레(4/7) 도착 예정 | 바로가기 |
| 3 | 전원 | 5V 3A 라즈베리파이4 C타입 아답터 KC인증 [SZH-PSU04] | 디바이스마트 | 6,200원 / 약 1일 | 바로가기 |
| 4 | 저장장치 | 샌디스크 High Endurance 64GB | 쿠팡 | 37,300원 / 내일(4/6) 도착 보장 | 바로가기 |
| 5 | 야외 외함 | 국산 CCTV 전용 하이박스 120x170x80mm | 11번가 | 4,500원 / 판매가 확인 | 바로가기 |
| 6 | 방수 부속 | 나일론 케이블그랜드 PG7/PG9 IP68 | 11번가 | 70원~ / 옵션가 확인 | 바로가기 |

3.2 Phase 2 추가 구매안: 카메라 PoC 시작 시

| 품목 | 권장 상품 | 판매처 | 관찰 가격/배송 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 카메라 모듈 | 라즈베리파이 카메라모듈 V2, 8MP | 디바이스마트 | 26,400원 / 상품 페이지 확인 | IMX219 기반. libcamera 지원 문서와 일치 |
| 연장 케이블 | CSI 리본 케이블 30cm | 전문몰/오픈마켓 | 판매처별 상이 | 카메라 설치 위치를 분리할 때만 필요 |

4. 예산 재산정

아래 금액은 2026-04-05 조회 시점의 판매가를 단순 합산한 값이며, 판매처별 배송비와 옵션 차이는 제외했다. 즉 “주문 전 대략적인 체감 예산”으로 보는 것이 맞다.

| 구분 | 금액 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 핵심 구매 소계 | 345,070원 | 본체, 화면, 전원, SD, 외함, 케이블 글랜드 기준 |
| 카메라 포함 소계 | 371,470원 | Phase 1 소계 + 카메라 모듈 추가 |
| 2개 정류장 Phase 1 | 690,140원 | 정류장 2곳 동시 구축 시 단순 2배 계산 |

5. 실행 순서 제안

1단계: 본체, 화면, 전원, SD카드부터 확보한다. 이 단계에서 실내 키오스크 구동과 API 연결을 먼저 끝낸다.

2단계: 방수박스와 케이블 글랜드를 추가해 실외 장착 테스트를 진행한다. 전원 인입선 처리와 박스 내부 온도 상승 여부를 점검한다.

3단계: 1차 시범 운영이 안정화된 뒤 카메라와 CSI 연장 케이블을 별도 구매해 PoC를 붙인다.

6. 구매 링크 모음

문서 내 하이퍼링크를 클릭해도 되고, 아래 원문 링크를 그대로 복사해 접속해도 된다.

라즈베리파이4B 4GB 모델 국내재고 당일발송 - https://www.coupang.com/vp/products/6823564220

[정품] 라즈베리파이 7인치 LCD 터치 스크린 - https://www.coupang.com/vp/products/8279482185

5V 3A 라즈베리파이4 C타입 아답터 KC인증 [SZH-PSU04] - https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12234996

샌디스크 High Endurance 64GB - https://www.coupang.com/vp/products/7054357832

국산 CCTV 전용 하이박스 120x170x80mm - https://www.11st.co.kr/products/6717770547

나일론 케이블그랜드 PG7~63 IP68 - https://www.11st.co.kr/products/3074531807

라즈베리파이 카메라모듈 V2, 8MP - https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1077951

7. 근거 출처

설계도 내부 근거

BUSTAGO 하드웨어 연동 설계서 v1.0 (업로드 문서).

외부 근거

Raspberry Pi 4 Model B Specifications - https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/

Raspberry Pi kiosk mode tutorial - https://www.raspberrypi.com/tutorials/how-to-use-a-raspberry-pi-in-kiosk-mode/

Raspberry Pi camera software documentation - https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html

DeviceMart 배송안내 - https://www.devicemart.co.kr/service/cs

주의: 판매처 가격과 배송일은 자주 바뀐다. 본 문서의 판매가와 배송 정보는 2026-04-05 조회 기준이며, 결제 직전 재고와 배송 예정일을 다시 확인해야 한다.